Test 1

- Svářečské práce mohou vykonávat:

  - Osoby, které jsou ve výcviku svařování pod přímím odborným dozorem instruktora svařování.

  - Všechny osoby.

  - Všechny osoby starší 18-ti let.

- Platný svářečský průkaz obsahuje mimo jiné:

  - Fotografii svářeče.

  - Potvrzení o vykonané periodickém přezkoušení, které není starší než 2 roky.

  - Adresu trvalého bydliště svářeče.

- Netěsnosti spojů a příslušenství se zjišťují:

  - Pěnotvorným prostředkem neobsahující mastnotu, např. mýdlovou vodou.

  - Zápalkou.

  - Sluchem.

- Svářeč před započetím práce:

  - Zda je dostatečná intenzita osvětlení.

  - Zkontroluje, zda jsou v místě svařování odstraněny hořlavé látky.

  - Zda je zamezeno přístupu nepovolaných osob.

- Je zakázáno na pracovní místo svářeče přivádět:

  - Vzduch.

  - Vzduch s vlhkostí pod 10 %.

  - Kyslík.

- Práce se zvýšeným nebezpečím jsou mimo jiné:

  - Všechny svářečské práce.

  - Svářečské práce podle posouzení svářeče.

  - Práce v uzavřených a těsných prostorách.

- Práce se zvýšeným nebezpečím se provádí:

  - Jen na písemný příkaz pověřeného pracovníka.

  - Jen na ústní příkaz mistra.

  - Jen na ústní příkaz vedoucího organizace.

- Místo svařování musí být z hlediska nebezpečí požáru nebo výbuchu kontrolováno:

  - Po skončení svařování 2 hodiny.

  - Po skončení svařování se nemusí kontrolovat.

  - Po skončení svařování nejméně 8 hodin.

- Nádoby u kterých se nedá spolehlivě zjistit zda jejich předcházející obsah není nebezpečný:

  - Se nesmí svařovat.

  - Se musí pro svařování považovat a zacházet s nimi jako by měly nebezpečný obsah.

  - Se musí před svařováním označit červenou barvou.

- Těsnění lahví na kyslík musí být:

  - Zhotoveno z kůže.

  - Zhotoveno z fíbru.

  - Znečištěno mastnotami.

Test 1

- Pokud se pracuje na pracovišti s více soupravami na plamenové svařování:

  - Musí být láhve pro jednotlivé soupravy vzdáleny od sebe nejméně 3 m.

  - Musí být lahve pro jednotlivé soupravy vzdáleny od sebe nejméně 2 m.

  - Musí být soustředěny na jednom místě.

- Při odběru acetylenu z lahve je svářeč povinen:

  - Kontrolovat, zda se láhev neohřívá.

  - Mít písemné povolení organizace.

  - Vyžádat si dohled poučeného pracovníka.

- Pokud se při práci nástavec hořáku přehřeje, je nutno:

  - Nastavit okamžitě měkký plamen.

  - Oznámit tuto věc vedoucímu organizace.

  - Plamen okamžitě zhasnout a hořák ochladit v nádobě s vodou.

- Směšovací poměr plynů O2 : C2 H2 je u neutrálního plamene:

  - Větší než 2 : 1

  - Menší než 2 : 1

  - 1 až 1,1 : 1

- Nelegované oceli jsou oceli tříd:

  - 15, 18

  - 10, 11, 12

  - 13 až 16

- Jaký je maximální obsah uhlíku v oceli?

  - 0,89 %

  - 2,14 %

  - 1,70 %

- Se vzrůstajícím obsahem uhlíku tvrdost oceli?

  - Vzrůstá.

  - Klesá.

  - Nemění se.

- Při svařování vpřed postupuje svařovací tyčinky ve směru svařování:

  - Vedle hořáku.

  - Před hořákem.

  - Za hořákem.

- Mechanické vlastnosti svarového spoje při svařování vpřed oproti svařování vzad jsou:

  - Lepší.

  - Horší.

  - Stejné.

- Podle ČSN svařované materiály označené skupiny W 01 jsou:

  - Nelegované a nízkolegované oceli nevyžadující předehřev.

  - Nástrojové oceli.

  - Nerezavějící austenitické oceli.

Test 1

- Jaká je průměrná spotřeba acetylenu při použití nástavce 6 až 9?

  - 500 litrů

  - 1000 litrů

  - 750 litrů

- Acetylenové hadice mají barvu:

  - Bílou

  - Červenou

  - Kaštanovou

- Minimální délka hadic je:

  - 5 m

  - 3 m

  - 8 m

- Funkce redukčního ventilu:

  - Vyrovnává tlak v láhvi na stejnou hodnotu jako je tlak pracovní.

  - Redukuje nastavený pracovní tlak.

  - Snižuje vysoký vstupní tlak plynu na pracovní a udržuje ho na stálé hodnotě.

- V kterém místě kyslíko-acetylenového plamene je nejvyšší teplota?

  - Na okraji oxidační oblasti plamene.

  - Asi 2 až 4 mm od špičky světelného kužele.

  - Asi 10 až 15 mm od špičky světelného kužele.

- Acetylen je:

  - Kapalina obsahující acetylen.

  - Je plynný hořlavý uhlovodík charakteristického zápachu.

  - Pórovitá hmota obsahující acetylid.

- Koutový svar v poloze PA má pojmenování podle ČSN EN ISO 6947:

  - Poloha do úžlabí.

  - Poloha vodorovná.

  - Poloha vodorovná shora.

- Poloha svislá nahoru se označuje symbolem podle ČSN EN ISO 6947:

  - PF

  - PG

  - PD

- Co je příčinou vzniku studených spojů?

  - Malá postupová rychlost svařování.

  - Nedostatečné natavení svarových ploch.

  - Malý průměr přídavného materiálu.

- Co udává označení svařovacího tyčinky G – 38:

  - Tvrdost svarového kovu HB.

  - Mez kluzu svarového kovu 380 MPa.

  - Jednu desetinu minimální pevnosti v tahu 380 MPa svarového kovu.