Test   1

- Jaký je maximální obsah uhlíku v oceli?

  - 2,14 %

  - 0,89 %

  - 1,70 %

- Ocel 11 483 má přibližnou pevnost v tahu:

  - 48 MPa

  - 480 MPa

  - 480 kPa

- Se vzrůstajícím obsahem uhlíku tvrdost oceli?

  - Vzrůstá.

  - Klesá.

  - Nemění se.

- V jakých jednotkách měříme elektrický proud?

  - Volt ( V )

  - Ampér ( A )

  - Watt ( W )

- Jaké je nejvyšší povolené napětí naprázdno u stejnosměrných obloukových svářeček?

  - 80 V

  - 24 V

  - 113 V

- Pracovní napětí je proti napětí naprázdno?

  - Vždy vyšší.

  - Přibližně stejné.

  - Vždy nižší.

- Jaký obal má elektroda označená E-R 321?

  - Rutilový.

  - Bazický.

  - Kyselý.

- Kterým z uvedených způsobů snížíme deformace svarových spojů?

  - Použitím speciálního přídavného materiálu.

  - Elektromagnetickým vlněním s vysokým kmitočtem.

  - Upnutím svařovaných dílů do přípravku.

- Co je příčinou vzniku studených spojů?

  - Malá postupová rychlost svařování.

  - Nedostatečné natavení svarových ploch.

  - Malý průměr přídavného materiálu.

- Které vady jsou ve svarových spojích nepřípustné?

  - Póry a bubliny.

  - Trhliny a studené spoje.

  - Nadměrné převýšení krycí housenky

Test   1

- Jaký svařovací proud nastavíme pro elektrodu o průměru 5 mm s bazickým obalem?

  - 190 – 240 A

  - 240 – 260 A

  - 160 – 190 A

- Tupý „V“ svar v poleze vodorovné shora má označení?

  - PA

  - PC

  - PD

- Co je to svařitelnost?

  - Spojování kovů spojem, který vzniká natavením pomocí oblouku nebo plamene.

  - Mechanická vlastnost kovu vyjadřující jeho vhodnost pro svařování.

  - Komplexní charakteristika vyjadřující vhodnost kovu pro svařování.

- Co je nutno provést při svařování za teploty pod 0˚C?

  - Svarový spoj pečlivě zajistit izolační zábalem.

  - Nelegované oceli se mohou svařovat bez zvláštních opatření do teploty  -15˚C.

  - Místo svařování předehřát a po svaření zajistit pomalé ochlazování ( izolačním zábalem ).

- Lékařské prohlídka se provádějí nejméně jedenkrát za:

  - 10 let

  - 5 let

  - 15 let

- Platný svářečský průkaz obsahuje mimo jiné:

  - Fotografii svářeče.

  - Potvrzení o vykonané periodickém přezkoušení, které není starší než 2 roky.

  - Adresu trvalého bydliště svářeče.

- Práce se zvýšením nebezpečím jsou mimo jiné:

  - Práce v uzavřeních a těsných prostorách.

  - Všechny svářečské práce.

  - Svářečské práce podle posouzení svářeče.

- Na pracovní místo svářeče je zakázáno přivádět?

  - Vzduch.

  - Kyslík.

  - Vzduch s vlhkostí pod 10%.

- Co je svarek?

  - Malý kousek svaru.

  - Výrobek zhotovený při svařování.

  - Svarový kov vyplňující objem svaru.

- Ocel je?

  - Materiál, jehož základním prvkem je železo a obsah uhlíku je maximálně 2 %.

  - Slitina železa, uhlíku ( více než 5 % ) a dalších prvků.

  - Slitina železa, mědi a zinku.

Test   1

- Podle ČSN svařované materiály skupiny W 01 jsou:

  - Nerezavějící austenitické oceli.

  - Rezavějící austenitické oceli.

  - Nelegované a nízkolegované oceli nevyžadující předehřev.

- Práce se zvýšeným nebezpečím se provádí:

  - Jen na ústní příkaz mistra.

  - Jen na písemný příkaz pověřeného pracovníka.

  - Jen na ústní příkaz vedoucího organizace.

- Nádoby, u kterých se nedá spolehlivě zjistit, zda jejich předcházející obsah není nebezpečný:

  - Se musí pro svařování považovat a zacházet s nimi jako by měly nebezpečný obsah.

  - Nesmějí se svařovat.

  - Musí se před svařováním označit červenou barvou.

- Na jednoho svářeče musí připadat nejméně:

  - 3 m2 volné podlahové plochy.

  - 4 m2 volné podlahové plochy.

  - 2 m2 volné podlahové plochy.

- Svařovací vodiče se kontrolují:

  - Každých čtrnáct dní.

  - Denně před započetím práce.

  - Jednou týdně.

- V prostředí nebezpečném se používá střídavé napětí do:

  - 220 V

  - 24 V

  - 50 V

- Držáky elektrod nesmí být:

  - Používány na svařování.

  - Chlazeny vzduchem.

  - Chlazeny ponořením do vody.

- Na jednoho svářeče musí připadat nejméně:

  - 15 m3 volného nezastavěného prostoru.

  - 10 m3 volného nezastavěného prostoru.

  - 20 m3 volného nezastavěného prostoru.

- Co je elektrický oblouk?

  - Pohyb protonů přes polarizované prostředí.

  - Průchod elektrického proudu přes ionizované plynné prostředí.

  - Pulzující pohyb neutronů nevodivým prostředím.

- Jak se matematicky vyjadřuje Ohmův zákon?

  - U = I . Z

  - U = R / P

  - U = I . R