1.	Bezpečnostní ustanovení pro obloukové svařování kovů uvádí české normy:

a.) ČSN 05 0705 a ČSN 05 0710

b.) ČSN 06 0510 a ČSN 06 0530

c.) ČSN 05 0601 a ČSN 05 0630

2.	Oprávnění vykonávat svařečské práce elektrickým obloukem smí jen osoby:

a.) které mají platné oprávnění dle ČSN 05 0705

b.) které jsou vyučené a přezkoušené z bezpečnostních předpisů pro svařování

c.) které jsou poučené a pověřené svařováním

3.	Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti svařovat, má u osob starších než

padesát roku platnost:

a.) pět roků

b.) tři roky

c.) dva roky

4.	Které prostory musí být před začátkem svařování prohlédnuty, zda se tam

nenacházejí hořlavé látky?

a.) všechny prostory, které jsou přístupné k provedení kontroly

b.) všechny prostory vedle místa, kde se bude svařovat

c.) místo svařování a přilehlé prostory pod, nad  a vedle místa svařování

5.	Kdo odpovídá za rozestavění zástěn zajišťující ochranu osob proti záření na

pracovišti, kde se svařuje elektrickým obloukem?

a.) svařec

b.) mistr

c.) vedoucí dílen

6.	Bezpečnostní prostory jsou takové, kde se používá bezpečné jmenovité napětí

střídavého proudu:

a.) do 120 V

b.) do 50 V

c.) do 100 V

7.	Jaký druh proudu dodávají svařovací transformátory?

a.) stejnoměrný proud

b.) třífázový proud

c.) střídavý proud

8.	Jak postupuje svařeč, když před zahájením práce zjistí závadu na svařovacím

zařízení?

a.) pokud je to možné, závadu odstraní vlastními silami

b.) odstaví svařovací zařízení a opravu provede pověřený pracovník

c.) závadu ohlásí a pokud je možno, pokračuje v práci

9.	Kam se připojuje zařízení pro obloukové svařování?

a.) jen do zásuvek určených nebo ověřených provozovatelem

b.) jen do zásuvek, jejichž typ se shoduje s vidlicí přívodu svařovacího zařízení

c.) jen do zásuvek, které jsou co nejblíže svařovacímu zařízení

10.	Proč nesmí být připojeno více zdrojů svařovacího proudu na svarek s rozdílnou

polaritou?

a.) aby mezi dvěma svařovacími zdroji nevzniklo součtové napětí větší než absolutní

hodnota napětí zdroje s nejvyšším napětím naprázdno

b.) aby nedošlo k záměně polarity při svařování bazickou elektrodou

c.) aby nedošlo k přemagnetování tlumivky svařovacího usměrňovače

11.	Při přemísťování svařovacího zdroje na pracovišti:

a.) svařovací zdroj musí být v každém případě vypnutý

b.) svařovací zdroj musí být odpojen od sítě

c.) musí se dbát, aby nedošlo k převržení svařovacího zdroje

12.	Je možno přehřátý držák elektrody ochladit ponořením do vody?

a.) není to dovoleno

b.) jen ve vodě alespoň 50°C teplé

c.) jen v případě používání elektrod průměrů nad 4 mm

13.	Jaké jsou stanoveny požadavky na svařovací vodiče?

a.) musí být dostatečně ohebné a nesmí mít porušenou izolaci

b.) musí být pouze měděné a dostatečně dlouhé

c.) musí mít neporušenou izolaci a průřez musí odpovídat svařovacímu proudu a délce

vodiče

14.	Co nesmí provádět svařeč mimo jiné, při svařování se svařovacími vodiči?

a.) v žádném případě si nesmí ovinout svařovací vodič okolo těla

b.) nesmí svařovací vodič prodlužovat nebo zkracovat

c.) spojovat svařovací vodiče různých průřezů

15.	Délka použitého svařovacího vodiče:

a.) není ničím omezena

b.) určuje se podle použitého svařovacího zařízení

c.) je omezena proudovým zatížením a průřezem jádra svařovacího vodiče

16.	Jaké povinnosti má zaměstnavatel při poskytování osobních ochranných

pracovních prostředků (OOPP)?

a.) zaměstnavatel poskytuje OOPP na požadavek svařeče a bezpečnostního technika

b.) zaměstnavatel je povinen poskytnout svařečům OOPP v rozsahu stanoveném

bezpečnostními ustanoveními, vyžadovat a kontrolovat jejich používání

c.) zaměstnavatel je povinen poskytovat svařečům OOPP podle svého rozhodnutí

17.	Kolik pracovníků musí být nejméně přítomno při svařování v místech se

zvýšeným nebezpečím udušení nebo otravy?

a.) nejméně tři pracovníci

b.) svařeč a další dva pracovníci

c.) nejméně dva pracovníci včetně svařeče

18.	Které svařečské práce, mimo jiné se považují za práce se zvýšeným nebezpečím?

a.) práce ve výškových budovách

b.) práce v uzavřených a těsných prostorech

c.) práce na potrubích, ve kterých proudila přehřátá pára

19.	Jaké opatření je nutno především provést před zahájením svařečských prací na

každém svařečském pracovišti?

a.) je potřebné vyhodnotit, zda se na pracovišti a přilehlých prostorách nejedná o práci

se zvýšeným nebezpečím

b.) v každém případě je nutno zajistit řádné osvětlení pracoviště a přilehlých prostor

c.) všechny svarky je nutno umístit do takové polohy, aby nedošlo k jejich převržení

20.	Při svařování v místech se zvýšeným nebezpečím úrazu elektrickým proudem

musí být svařovací zdroje:

a.) chráněny před nahodilým dotykem neoprávněných osob

b.) zajištěny před neodborným použitím osobou nepoučenou

c.) umístěny zásadně mimo tato místa se zvýšeným nebezpečím

21.	Při práci na nádobách a v jiných uzavřených prostorech je nutné mimo jiné:

a.) používat výhradně střídavý proud

b.) zajistit odsávání škodlivin a zajistit přívod čistého vzduchu

c.) svařovat jen za přítomnosti bezpečnostního technika

22.	Jak dlouho je třeba kontrolovat místo svařování a přilehlé prostory po skončení

svařování v místech s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu?

a.) do úplného vychladnutí svarku

b.) nejméně dvě hodiny

c.) po dobu chladnutí svarku, nejméně však osm hodin

23.	Kdy mohou být zahájeny svařečské práce se zvýšeným nebezpečím?

a.) po provedení doplňujících bezpečnostních opatření stanovených v písemném

příkazu

b.) ihned po vydání písemného příkazu na svařování

c.) po vydání písemného příkazu a prohlídce pracoviště

24.	Kdy je možné svařovat v místech s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu?

a.) po ohlášení této práce bezpečnostnímu technikovi

b.) se souhlasem mistra a technologa svařování

c.) na písemný příkaz zplnomocněného pracovníka a po provedení v něm nařízených

doplňujících bezpečnostních opatření

25.	Za vystavení písemného příkazu a za vykonání doplňujících bezpečnostních

opatření odpovídá?

a.) práci provádějící svařeč

b.) zplnomocněný pracovník

c.) vedoucí organizace

26.	Co je nezbytnou součástí písemného příkazu pro svařování se zvýšeným

nebezpečím?

a.) vymezená doba platnosti a stanoven dohled dalších pracovníků

b.) stanovení první pomoci pro případ úrazu

c.) pověření bezpečnostního technika provádět kontrolu pracoviště

27.	Může být svařeč pověřen výkonem funkce zplnomocněného pracovníka pro řídící

a organizační práce při svařování se zvýšeným nebezpečím?

a.) v žádném případě nemůže být pověřen

b.) ve zvláštních případech může být pověřen, pokud splňuje odborné požadavky

c.) pověřen může být pouze svařeč, který má úřední zkoušky

28.	Jaký je správný postup poskytování první pomoci při úrazu elektrickým

proudem?

a.) vyproštění a přivolání lékařské pomoci

b.) oznámení přímému nadřízenému a poskytnutí první pomoci

c.) vyproštění, umělé dýchání, srdeční masáž, přivolání lékaře a oznámení přímému

nadřízenému

29.	Musí být pracovníci na svařečském pracovišti prokazatelně seznámeni s

poskytováním první pomoci při úrazu elektrickým proudem?

a.) měli by být

b.) musí být

c.) mohou být

30.	Které prostory se považují mimo jiné za zvlášť nebezpečné z hlediska nebezpečí

úrazu elektrickým proudem?

a.) uzavřené kovové nádoby

b.) prašné a neosvětlené prostory

c.) prostory kde se používá ke svařování střídavý proud