1.	Které normy obsahují bezpečnostní ustanovení pro plamenové svařování a řezání kovů kyslíkem?

a.) ČSN 05 0705 a ČSN 05 0710

b.) ČSN 05 0601 a ČSN 05 0610

c.) ČSN 06 0510 a ČSN 06 0530

2.	Oprávnění vykonávat svářečské práce plamenovým svařováním nebo řezáním kovů kyslíkem smí:

a.) jen osoby, které mají platné oprávnění dle ČSN 05 0705

b.) pracovníci seznámeni s bezpečnostními ustanoveními v oblasti svařování

c.) osoby vyučené a přezkoušené z bezpečnostních předpisů

3.	Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti svařovat plamenem nebo řezat kovy kyslíkem má u osob mladších než 50 roků platnost:

a.) 2 roky

b.) 3 roky

c.) 5 roků

4.	Jak často musí být svařeč doškolen a přezkoušen z bezpečnostních ustanovení pro plamenové svařování a řezání kovů kyslíkem

a.) nejméně jednou za tři roky

b.) nejméně dvakrát za rok

c.) nejméně jednou za dva roky

5.	Přirozené větrání svářečských pracovišť je přípustné:

a.) jen v provozech, kde není vzduchotechnické vybavení na pracovištích

b.) pouze v případech, že se jedná o krátkodobé svařování v provozech, kde připadá na       jednoho svařeče více než 100 metrů krychlových nezastavěného prostoru a kde nevznikají toxické plyny

c.) přirozené větrání pracovišť se nepřipouští

6.	Podlaha svářečského pracoviště musí být:

a.) z nehořlavého materiálu, musí odolávat mechanickým a jiným vlivům bez tvoření        prachu

b.) pevná a tvrdá

c.) rovná a bez výmolů

7.	Pracovník, který svařuje plamenem, nebo řeže kyslíkem je povinen:

a.) vlastnit základní a doplňující osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)

b.) starat se o čištění, opravy, údržbu a výměnu poškozených OOPP

c.) používat základní a doplňující předepsané OOPP a šetrně s nimi zacházet

8.	Hustota acetylenu je ve srovnání se vzduchem:

a.) acetylen je lehčí než vzduch

b.) vzduch je lehčí než acetylen

c.) hustota acetylenu je stejná jako hustota vzduchu

9.	Jak je barevně označeno hrdlo láhve obsahující kyslík?

a.) hrdlo láhve je barvy bílé

b.) hrdlo láhve je barvy zelené

c.) hrdlo láhve je barvy modré

10.	Kolik zásobních láhví se svářečskými plyny může být na pracovišti plamenového svařování nebo řezání kovů?

a.) počet láhví není omezen

b.) nejvíce dvě láhve stejného nebo různých druhů plynů

c.) nejvíce 15 zásobních láhví

11.	Jaké maximální množství acetylenu se smí odebírat z jedné láhve?

a.) 1200 litrů za hodinu

b.) 1000 litrů za hodinu

c.) krátkodobě až 1500 litrů za hodinu

12.	Zůstatkový přetlak v acetylenové láhvi po vyprázdnění při vnější teplotě okolí od +15°C do +25°C musí být:

a.) 0,10 MPa

b.) 0,05 MPa

c.) 1,5 MPa

13.	Jaký je postup, nelze-li láhvový ventil otevřít rukou?

a.) láhvový ventil je možno namazat řídkou vazelinou nebo olejem

b.) láhev se nesmí použít a vrátí se do plnírny plynů

c.) lze použít nejiskřící nářadí

14.	Co je nutno provést před připojením redukčního ventilu na kyslíkovou láhev?

a.) zkontrolovat těsnost láhvového ventilu

b.) otevřít kyslíkový ventil a zkontrolovat těsnění pracovního manometru

c.) krátce otevřít láhvový ventil, zkontrolovat sítko a těsnění přípojky redukčního ventilu

15.	Jaká je nejmenší přípustná délka hadic pro plamenové svařování?

a.) 5 metrů

b.) 3 metry

c.) 15 metrů

16.	Jakým způsobem a jak často se musí kontrolovat hadice po svařování?

a.) před zahájením každé svařečské práce ponořením do vody a tlakováním

b.) jedenkrát týdně mýdlovou vodou a pracovním tlakem

c.) nejméně jednou za tři měsíce ponořením do vody nebo pěnotvorným roztokem při

maximálním pracovním tlaku

17.	Kdo kontroluje výšku hladiny u vodní předlohy?

a.) pracovník odpovědný za rozvod plynů v provozu

b.) svařeč

c.) svařečský mistr

18.	Co provede svařeč při zpětném šlehnutí plamene do hořáku?

a.) uzavře ventil acetylenu a kyslíku, hořák ochladí vodou a profoukne kyslíkem

b.) uzavře ihned redukční ventily a hořák vymění

c.) uzavře ventil kyslíku a chladí vzduchem

19.	Kdo smí provádět opravy svařovacích zařízení pro plamenové svařování?

a.) svařeč, který má platnou úřadní zkoušku

b.) pracovník údržby, který má svařečský průkaz

c.) pověřený odborný pracovník, dle pokynů výrobce svařovacího zařízení

20.	Jak se čistí svařovací nebo řezací hubice?

a.) jehlovým pilníkem

b.) jen nástrojem, který doporučuje výrobce

c.) měděnou nebo hliníkovou jehlou

21.	Co musí provést svařeč před začátkem svařování v prostředí se zvýšeným nebezpečím?

a.) zkontrolovat těsnost hadic, spojů a příslušenství pěnotvorným roztokem

b.) umístit svařovací soupravu co nejblíže místa svařování

c.) zkontrolovat vzdálenost láhví od vodní předlohy

22.	Ve kterých prostorech se nesmí umísťovat láhve se svářečskými plyny?

a.) na přechodné pracovišti

b.) v uzavřených a těsných prostorech a v prostorech s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu

c.) v prostředí, kde je nebezpečí vzniku oxidu uhličitého

23.	U jakých prací musí být požární asistenční hlídka?

a.) při svařování na konstrukcích ve výškách

b.) u svařečských prací, které se provádí v nepříznivých klimatických podmínkách

c.) u svařečských prací se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu

24.	Které svařečské práce se považují za svařování se zvýšeným nebezpečím?

a.) svařování v prostorech, kde hrozí nebezpečí udušení, otravy, požáru nebo výbuchu

b.) na nádobách, které obsahovaly stlačený dusík

c.) svařování v místech, kde je v ovzduší větší množství oxidu uhličitého

25.	Po skončení svařování nebo řezání kovů kyslíkem v místech s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu musí být toto místo kontrolováno:

a.) nejméně 6 hodin

b.) po dobu chladnutí svarku, nejméně však 8 hodin

c.) po nezbytně dlouhou dobu, nejméně však 2 hodiny

26.	Jaká opatření se musí provést při svařování v nádobách, nebo v jiných uzavřených a těsných prostorech?

a.) zlepšit atmosféru v dýchací zóně svařeče intenzivním přívodem kyslíku

b.) musí být zajištěna zdravotnická první pomoc a dýchací přístroj

c.) zajistit odsávání škodlivin a přívod čerstvého vzduchu tak, aby nebyla překročena nejvyšší přístupná koncentrace škodlivin ve vdechovaném vzduchu

27.	Za vystavení písemného příkazu pro svařování a za vykonání doplňujících bezpečnostních opatření odpovídá:

a.) práci provádějící svařeč

b.) zplnomocnění pracovník

c.) vedoucí pracovník nebo svařečský mistr

28.	Co je nezbytnou součástí písemného příkazu pro svařování v místech se zvýšeným nebezpečím?

a.) stanovení bezpečnostních opatření vypracovaných obvykle pracovníky s odbornou způsobilostí v dané oblasti

b.) určení dalších dvou pracovníků, kteří budou zajišťovat svařeče

c.) pověření bezpečnostního technika pro provádění kontroly pracoviště

29.	Kdy může svařeč svařovat bez písemného příkazu pro svařování v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu?

a.) když je na základě své odbornosti schopen zajistit bezpečnost práce

b.) na přímou odpovědnost svařečského mistra nebo technologa

c.) jen v případě krajního nebezpečí při záchraně života nebo majetku

30.	Mohou se provádět práce se zvýšeným nebezpečím v rámci kurzu zaškolení nebo základního kurzu svařování plamenem?

a.) v žádném případě nesmí

b.) jen na příkaz technologa svářečské školy

c.) jen pod přímým dozorem bezpečnostního a požárního technika